PROJEKT TECHNOLOGICZNY

-	PRZEBUDOWA, DOBUDOWA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W NOWYM KAWĘCZYNIE

BRANŻA:					Technologia gastronomiczna

NAZWA I ADRES INWESTORA:		Gmina Nowy Kawęczyn

reprezentowana przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

96 – 115 Nowy Kawęczyn 32

ADRES INWESTYCJI:			96 – 115 Nowy Kawęczyn, Nr ew. dz. 76/2, 77/2 i 77/3

obręb geodezyjny Nowy Kawęczyn

powiat skierniewicki, woj. łódzkie

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Małgorzata Przygucka

nr upr. 6/R4/ŁIA/02

- WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE;

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA JEDNORAZOWO DO REALIZACJI JEDNEGO BUDYNKU;

- REPRODUKCJA WZBRONIONA;

Podstawa prawna:	Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904; z 2001r. Nr 128 poz. 1402; z 2002r. Nr 126 poz. 1068

oraz z 2002r. Nr 197 poz. 1662)

kwiecień 2010r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

- DANE OGÓLNE.

  - Przedmiot opracowania.

  - Lokalizacja.

  - Podstawa prawna.

  - Materiały wyjściowe do opracowania.

  - Program produkcji.

- PROGRAM UŻYTKOWY.

- WYKAZ procesów technologicznych.

- OPIS procesów technologicznych.

  - Przyjęcie dań i produktów gotowych.

  - Magazynowanie potraw i produktów gotowych.

  - Przygotowanie potraw z produktów gotowych.

  - Obróbka termiczna potraw.

  - Zmywanie sprzętu kuchennego.

  - Wydawanie potraw.

  - Zmywanie zastawy stołowej.

  - Odpadki.

- DANE I WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH.

  - Wytyczne dla branży budowlano – architektonicznej.

  - Wytyczne dla branży elektrycznej.

  - Wytyczne dla branży wod – kan.

  - Wytyczne dla branży wentylacyjnej.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

  - Technologia kuchni na piętrze.

- DANE OGÓLNE

  - Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii gastronomicznej dla potrzeb obsługi Sali konferencyjno – szkoleniowej w przebudowywanym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie.

Obsługa części gastronomicznej odbywać się będzie na bazie cateringu, tj. dostarczania gotowych potraw (bez produkcji posiłków) i rozdziału ich wraz z uprzednim podgrzaniem i porcjowaniem. Podawanie do konsumpcji odbywać się będzie w systemie kelnerskim.

  - Lokalizacja.

Część gastronomiczna mieścić się będzie w części piętrowej przebudowywanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, zaadaptowanego na obiekt użyteczności publicznej.

Położenie:	96 – 115 Nowy Kawęczyn, działki nr ewid. 76/2, 77/2 i 77/3,

powiat skierniewicki, woj. łódzkie.

  - Podstawa prawna.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,poz.690) z późn. zmianami.

- Rozporządzenie WE 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 139 z 30.04.2004r.).

- Zamówienie na wykonanie projektu.

  - Materiały wyjściowe do opracowania.

Materiałami wyjściowymi do wykonania projektu są:

- podkład budowlany, założenia programowo – organizacyjne, aktualne katalogi, prospekty, dokumentacje techniczno – ruchowe maszyn i urządzeń gastronomicznych oraz aktualne przepisy BHP i higieniczno – sanitarne.

  - Program produkcji.

Założenia projektowe opierają się na wytycznych uzgodnionych do potrzeb projektowania z inwestorem. Na piętrze przebudowywanego budynku OSP z adaptacją na funkcję użyteczności publicznej zaplanowano salę konferencyjno – szkoleniową, która pełnić będzie również funkcję sali konsumpcyjnej podczas organizowanych przez Gminę Nowy Kawęczyn zgromadzeń. Dla potrzeb obsługi gastronomicznej wyznaczono pomieszczenia kuchni z zapleczem, a także magazyny z funkcją chłodni, do przechowywania gotowych produktów i potraw.

Funkcjonowanie obsługi gastronomicznej odbywać się będzie na bazie cateringu.

W dniu odbywania spotkania (szkolenie, konferencja, bankiet, zgromadzenie, itp.) dla potrzeb konsumpcyjnych zostaje uruchomione zaplecze kuchenno – magazynowe.

Zamówione gotowe potrawy i dania, a także przekąski, sałatki, surówki oraz desery (w tym ciasta) i napoje butelkowane dostarczane będą w dniu imprezy do pomieszczeń kuchennych i magazynowych.

Na zapleczu kuchennym na stołach roboczych następować będzie rozpakowywanie i sortowanie dań na przeznaczone do podgrzania i dalszej obróbki (porcjowanie, doprawianie) oraz na przeznaczone do podawania bezpośrednio na stoły do konsumpcji. Te ostatnie w oczekiwaniu na porę podania, zostaną składowane w magazynach z funkcją chłodni (np. ciasta, desery, półmiski przystawek, wędlin i serów), skąd będą transportowane bezpośrednio do sali konsumpcyjnej.

W pomieszczeniach kuchni nie będzie produkcji żywności jako takiej, natomiast będzie następowało podgrzewanie potraw gotowych, dostarczonych przez firmę cateringową. Po podgrzaniu następować będzie porcjowanie ich na talerze lub półmiski i ekspediowanie na salę konsumpcyjną.

- PROGRAM UŻYTKOWY

Ilość miejsc konsumenckich ok. 80.

Program zatrudnienia: 4 osoby personelu kuchni, w tym:

- kucharz / pomoc kuchenna – 2osoby;

- obsługa kelnerska – 2 osoby.

- WYKAZ PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.

W projektowanej kuchni i zapleczu będą wykonywane następujące procesy technologiczne:

- przyjęcie dań i produktów gotowych;

- magazynowanie potraw i produktów gotowych – do 6 godzin;

- przygotowanie potraw z produktów gotowych;

- obróbka termiczna (podgrzanie) potraw;

- zmywanie sprzętu kuchennego;

- wydawanie potraw;

- zmywanie naczyń stołowych;

- usuwanie odpadków pokonsumpcyjnych;

- OPIS PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

  - Przyjęcie dań i produktów gotowych.

Dania i produkty gotowe oraz artykuły spożywcze będą dostarczane na zaplecze kuchni i wstępnie sortowane do magazynów potraw (chłodnie +5ºC) i na stoły robocze.

Napoje butelkowane i alkohole będą dostarczane bezpośrednio do pomieszczenia magazynowego chłodni, znajdującego się najbliżej Sali konferencyjnej, która służyć będzie równocześnie jako sala konsumpcyjna.

  - Magazynowanie potraw i produktów gotowych.

Sala konsumpcyjna użytkowana będzie okazjonalnie, w momencie organizowania przez Urząd Gminy imprez okolicznościowych, szkoleń i konferencji. Z tego względu w pomieszczeniach kuchennych nie będzie się odbywała produkcja potraw, a jedynie ich rozdzielanie, porcjowanie i podgrzewanie z gotowych dań dostarczonych przez firmę cateringową. Jedynie niektóre artykuły spożywcze będą przygotowywane na miejscu, bezpośrednio przed podaniem i spożyciem. Ze względu na powyższe założenia pomieszczenia kuchni muszą być przygotowane przede wszystkim na odbiór i magazynowanie gotowych potraw różnego asortymentu, z uwzględnieniem ich specyfiki i możliwości sąsiadowania ze sobą podczas przechowywania w oczekiwaniu na wydanie do konsumpcji (np. ze względu na wydzielane aromaty). W związku z tym projektuje się trzy pomieszczenia magazynowania potraw (o obniżonej temperaturze), ze względu na asortyment:

- magazyn napojów

- magazyn ciast i deserów

- magazyn wędlin, serów, mięs i innych potraw o mocnych aromatach.

Magazynowanie potraw i produktów gotowych przewiduje się do 6 godzin, natomiast napojów i innych artykułów spożywczych w hermetycznych zamknięciach – do 24 godzin.

Przewiduje się również magazynowanie jaj, przy czym jaja do chłodziarki podblatowej dostarczane będą już jako wysterylizowane, przygotowane bezpośrednio do obróbki termicznej i konsumpcji.

Rozdział do poszczególnych magazynów następować będzie na zapleczu kuchennym lub potrawy dostarczane będą bezpośrednio do odpowiedniego magazynu i układane na regałach magazynowych.

  - Przygotowanie potraw z produktów gotowych.

Stanowiska przygotowania potraw znajdują się w obrębie kuchni właściwej oraz na zapleczu kuchni. Przygotowanie polegać będzie na przyjęciu gotowych potraw od dostawcy cateringu, a następnie na rozpakowaniu, rozdziale na potrawy do podgrzania oraz do porcjowania i wydania na salę konsumpcyjną. Proste produkty spożywcze, dostarczone w postaci gotowej do spożycia, będą przygotowywane do podania na miejscu.

  - Obróbka termiczna potraw.

Odpowiednio przygotowane potrawy gotowe będą poddawane w kuchni głównej obróbce termicznej mającej na celu ich podgrzanie i polegającej na:

- gotowaniu w wodzie i parze wodnej;

- smażeniu beztłuszczowemu i w tłuszczu;

- podgrzewaniu na wolnym ogniu;

  - Zmywanie sprzętu kuchennego.

Zmywanie sprzętu kuchennego odbywać się będzie w aneksie zmywania, znajdującym się w obrębie kuchni właściwej. Wyposażenie stanowiska do zmywania sprzętu kuchennego stanowią: stół z basenem zaopatrzonym w młynek do odpadków, napełniacz ze spryskiwaczem oraz regał ociekowy do osuszania umytego sprzętu.

  - Wydawanie potraw.

Podgrzane potrawy będą następnie porcjowane i przekazywane do wydania z aneksu rozdzielni kelnerskiej, zlokalizowanego w obrębie kuchni, w rejonie drzwi wyjściowych bezpośrednio na salę konsumpcyjną.

  - Zmywanie zastawy stołowej.

Zmywanie naczyń stołowych odbywać się będzie w zmywalni naczyń stołowych. Brudna zastawa stołowa będzie podawana do zmywalni przez pracownika obsługi kelnerskiej poprzez okienko zwrotne.

Czysta zastawa stołowa będzie przekazywana do kuchni poprzez szafę przelotową.

Zasadnicze wyposażenie zmywalni zastawy stołowej stanowią:

- zmywarka do zastawy stołowej z funkcją wyparzania;

- stół zlewozmywakowy ze spryskiwaczem do ręcznego mycia wstępnego;

- szafa przelotowa i regał na naczynia szklane;

Do usuwania odpadków zastosowano młynek koloidalny mielący odpadki organiczne i usuwający je ze ściekami.

  - Odpadki.

Odpadki poprodukcyjne.

Mogące wystąpić nielicznie w procesie przygotowywania potraw odpady poprodukcyjne będą zbierane do pojemników zaopatrzonych w pokrywy i umieszczane w oddzielnym kontenerze na odpady organiczne, skąd będą wywożone okresowo do utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach.

Odpady organiczne będą mielone koloidalnie na stanowisku zmywania sprzętu i usuwane ze ściekami.

Odpadki pokonsumpcyjne.

Odpadki pokonsumpcyjne występujące w zmywalni naczyń stołowych będą zbierane do pojemników zaopatrzonych w pokrywy i umieszczane w oddzielnym kontenerze na odpady organiczne, skąd będą wywożone okresowo do utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. Pozostałe będą mielone koloidalnie j.w.

- DANE I WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH.

  - Wytyczne dla branży budowlano – architektonicznej.

WYMAGANIA TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNE:

Obiekt użyteczności publicznej, który jest przedmiotem opracowania, w tym część gastronomiczna, musi być zrealizowany z zachowaniem przepisów prawa budowlanego oraz norm mających zastosowanie, a dodatkowo musi spełniać wymagania techniczno – technologiczne architektoniczne:

- Wysokość pomieszczeń powinna wynosić minimum dla działów: pomieszczenia kuchenne 3,00m, pomieszczenia magazynowe, sanitarne i gospodarcze – 2,50m;

- Ściany i sufity powinny być z materiału gładkiego, nienasiąkliwego, nie pylącego i niepalnego. Ściany pomieszczeń kuchennych i sanitarnych należy wyłożyć okładziną łatwo zmywalną, trwałą i odporną na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych do wysokości wykonywanych prac, lecz nie mniej niż 2,05m, natomiast w zmywalni zastawy stołowej do pełnej wysokości;

- Styk ścian i podłogi zaokrąglić oraz wykończyć cokołem.

- Wszelkie występy w ścianach powinny mieć konstrukcję minimalizującą osadzanie się brudu i kondensację pary wodnej;

- Narożniki ścian przy głównych traktach komunikacyjnych, komunikacyjnych części magazynowej i kuchennej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- Sufity i zamocowane w górze elementy muszą być wykonane w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się brudu i ograniczać kondensację pary wodnej oraz wzrost niepożądanych pleśni;

- Korytarze powinny posiadać powierzchnię łatwo zmywalną dla łatwego utrzymania w czystości do wysokości min. 1,50m;

- Podłoga w części kuchennej powinna być gładka, nienasiąkliwa, niepyląca, nietoksyczna, nieścieralna, nieśliska i łatwa do utrzymania w czystości;

- Posadzki w pomieszczeniach magazynowych i na korytarzach powinny być trwałe, nienasiąkliwe, nieśliskie i łatwo zmywalne;

- W miejscach uzasadnionych technologicznie podłogi powinny posiadać kanalizację odprowadzającą ścieki;

- Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny posiadać oświetlenie naturalne, a przy braku możliwości takiego oświetlenia konieczne jest uzyskanie zgody na odstępstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Drzwi muszą być szczelne i mieć powierzchnię gładką, dostosowaną do zmywania wodą. Szerokość drzwi min. 90cm. Rodzaj drzwi i sposób ich wykończenia powinien być dostosowany do funkcji pomieszczenia. Drzwi wejściowe do pomieszczeń i zaplecza kuchennego oraz drzwi do magazynów powinny być stalowe lub z wkładką stalową do wysokości 30cm ponad powierzchnię posadzki. Powinny być osadzone w niepalnej futrynie oraz być niepalne;

- Przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innych instalacji wewnętrznych oraz grzejniki powinny być gładkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegającej opadaniu ewentualnych skroplin lub zanieczyszczeń na artykuły spożywcze;

- Wszystkie instalacje oprócz gazowej prowadzić jako kryte;

- Przy wejściu dla konsumentów wykonać kurtynę powietrzną lub wiatrołap;

  - Wytyczne dla branży elektrycznej.

Instalacje elektryczne należy projektować zgodnie z aktualnymi PN, przy czym zachować szczególne wymagania dla tej instalacji.

Natężenie oświetlenia sztucznego powinno być zgodne z aktualną Polską Normą.

Należy stosować oświetlenie takie, aby zapewniało właściwe oddawanie barw w celu uniknięcia pozornej zmiany barw przez potrawy. Lampy powinny posiadać osłony przeciwrozpryskowe.

Punkty oświetleniowe nad stanowiskami pracy powinny być rozmieszczone tak, aby zapewnić oświetlenie równomierne i uniknąć zacienienia.

Urządzenia i maszyny zasilane energią elektryczną powinny mieć ochronę od porażeń.

W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna winna być hermetyczna.

W pomieszczeniach produkcyjnych i ekspedycyjnych przy stanowiskach roboczych należy przewidzieć dodatkowe gniazdka na 230V do ewentualnego podłączenia elektrycznego drobnego sprzętu kuchennego.

Przy ewentualnie przewidywanych drzwiach przesuwnych lub otwieranych automatycznie należy przewidzieć dodatkowe zasilanie systemu elektroniki drzwiowej.

Na dzień opracowywania projektu instalacji gazowej nie przewiduje się.

W przypadku przyjęcia alternatywnie zasilania gazowego, instalację gazową należy doprowadzić do urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wytyczne dla branży wod – kan.

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne należy projektować zgodnie z aktualnymi PN, przy czym zachować szczególne wymagania dla tej instalacji.

Zakład powinien używać do celów produkcyjnych i gospodarczych wody o udokumentowanej jakości spełniającej wymagania wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem.

Przewody wodociągowe, armatura i przybory instalowane muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty (zwraca się uwagę na konieczność posiadania atestów PZH).

Do umywalek należy doprowadzić wodę ciepłą i zimną. Temperatura wody ciepłej ok. 55ºC.

W pomieszczeniach, w których występuje kratka odwadniająca, powinien być kran czerpalny ze złączką do węża.

Ścieki z pomieszczeń obróbki termicznej oraz ze zmywalni zastawy stołowej powinny być odprowadzane do instalacji kanalizacji technologicznej tzw. Tłuszczowej, która przed wprowadzeniem ich do kanalizacji komunalnej powinna posiadać urządzenia do odtłuszczania ścieków i osadnik.

Wszystkie wpusty podłogowe w pomieszczeniach produkcyjnych, zmywalniach należy wyposażyć we wstępne łapacze odpadków. Średnica przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z pomieszczeń kuchni i zmywalni powinna wynosić min. 100mm.

W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych „czystych”, nie należy projektować studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych, kanalizacyjnych przewody kanalizacyjne należy prowadzić, jeśli jest to nieuniknione lub konieczne, w bruzdach lub obudowie.

Wszystkie instalacje elektryczne, wod – kan, c.o. projektować jako kryte.

Przy umywalkach należy przewidzieć miejsce na pojemniki z ręcznikami jednorazowego użytku.

  - Wytyczne dla branży wentylacyjnej.

Wentylację pomieszczeń należy projektować zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach budowlanych i normach oraz uwzględnić poniższe wymagania dla wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniach produkcyjnych powinna być wykonana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna:

- kuchnia: wydajność wentylacji powinna być zaprojektowana na podstawie bilansu zysków ciepła i wilgoci, minimum 15 wymian na godz.;

- zaplecze kuchenne: 5 wymian na godz.;

- magazyny: 1,5 wymiany na godz.;

- zmywalnia zastawy stołowej: 4-5 wymian na godz.;

Oprócz wentylacji ogólnej, która usuwa nadwyżki ciepła, wilgoci i zanieczyszczenia z rozproszonych źródeł, konieczne jest zainstalowanie instalacji do okapów lub wyciągów miejscowych nad większymi źródłami ciepła – dla usunięcia zanieczyszczenia skoncentrowanego na małej powierzchni, nie dopuszczając do ich rozprzestrzeniania się.

Okap powinien być wykonany z materiału niepalnego, odpornego na działanie tłuszczu i wilgoci oraz łatwego do czyszczenia. Krawędzie dolnego otworu okapu umieszcza się ok. 200cm nad powierzchnią podłogi.

W okapach należy przewidzieć łapacze tłuszczu. Należy pamiętać również, że same filtry wymagają częstego i systematycznego czyszczenia, a zatem powinny spełniać wymóg łatwego wyjmowania i mycia.

Przy organizacji wentylacji mechanicznej należy zachować odpowiedni układ ciśnień, tj. aby powietrze z pomieszczeń o niższych wymaganiach sanitarnych nie przenikało do pomieszczeń o wyższych wymaganiach sanitarnych.

Należy przewidzieć osobne zespoły wentylacyjne dla Sali konferencyjnej (konsumpcyjnej) i zaplecza gastronomicznego.

W pomieszczeniach sanitarnych wykonać wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie, uruchamianą włącznikiem światła.

Na otworach wentylacyjnych należy zainstalować kratki z materiału nierdzewnego o konstrukcji łatwej do zdejmowania i mycia.

Przewody wentylacyjne wykonywać z materiałów posiadających atesty i aprobaty, instalacje izolować i tłumić tak, aby zostały zachowane poziomy hałasu zgodnie z PN.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

  - Technologia kuchni na piętrze.			skala 1:50