PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

PRZEBUDOWA

DOBUDOWA  SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH

ORAZ

ZMIANA  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA

BUDYNKU  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ

NA  BUDYNEK  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ

W  NOWYM  KAWĘCZYNIE

NAZWA I ADRES INWESTORA:	GMINA NOWY KAWĘCZYN

reprezentowana przez:

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

siedziba:

URZĄD GMINY NOWY KAWĘCZYN

96-115 Nowy Kawęczyn 32.

ADRES INWESTYCJI:			Dz. Nr ewid. 76/2, 77/2 i 77/3

96-115 Nowy Kawęczyn 32

obręb Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Małgorzata Przygucka

nr upr. 6/R4/ŁIA/02

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Daria Kmiecik

nr upr. 20/R9/ŁIA/02

KONSTRUKCJA:

mgr inż. Jan Kłos

nr upr. 28/84 Sk-ce

INSTALACJE SANITARNE:

mgr inż. Krzysztof Broniarek

nr upr. 22/98 Sk-ce

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

inż. Eugeniusz Mozga

nr upr. LOD/0286/ZOOE/05

mgr inż. Ryszard Grzybowski

nr upr. 65/89 Sk-ce

- WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE;

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA JEDNORAZOWO DO REALIZACJI  JEDNEGO BUDYNKU;

- REPRODUKCJA WZBRONIONA;

Podstawa prawna:

Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904; z 2001r. Nr 128 poz. 1402; z 2002r. Nr 126 poz. 1068

oraz z 2002r. Nr 197 poz. 1662)

kwiecień 2010r.

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW

O  ZGODNOŚCI  PROJEKTU

Z  OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI:

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późn. zm.) oświadczam, że projekt pt. „Przebudowa, dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku ochotniczej straży pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie”, w miejscowości Nowy Kawęczyn (na działkach nr 76/2, 77/2 i 77/3), 96-115 Nowy Kawęczyn32,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

….…………………………………				……………………………………

sprawdzający:							projektanci:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

A.	DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

B.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS TECHNICZNY

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		1:500

C.	INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO

1. OPIS TECHNICZNY

2. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- INWENTARYZACJA. RZUT PRZYZIEMIA			1:50

- INWENTARYZACJA. RZUT PIĘTRA				1:50

- INWENTARYZACJA. RZUT WIĘŹBY DACH. / DACHU	1:100

- INWENTARYZACJA. PRZEKRÓJ PRZEZ BUDYNEK	1:50

- INWENTARYZACJA. ELEWACJE: S i N			1:100

- INWENTARYZACJA. ELEWACJE: E i W			1:100

D.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. OPIS TECHNICZNY Z INFORMACJĄ BIOZ

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- RZUT PRZYZIEMIA						1:50

- RZUT PIĘTRA							1:50

- RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ / RZUT DACHU		1:100

- PRZEKRÓJ AA							1:50

- PRZEKRÓJ BB							1:50

- PRZEKRÓJ CC							1:50

- ELEWACJE: S i N							1:100

- ELEWACJE: E i W						1:100

- WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		1:100

E.	PROJEKT TECHNOLOGICZNY (TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA)

1. OPIS TECHNICZNY

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

F.	PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1. OPIS TECHNICZNY

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

G.	PROJEKT INSTALACJI SANITARNO – GRZEWCZYCH I WENTYLACYJNYCH

1. OPIS TECHNICZNY Z CHARAKTERYSTYKĄ ENERGETYCZNĄ

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

H.	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. OPIS TECHNICZNY

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A.	DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

- Decyzja Wójta Gminy Nowy Kawęczyn Nr 04/2010 z dnia 10 marca 2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla działek o nr ew. 76/2, 77/2 i 77/3 w Nowym Kawęczynie, obr. Nowy Kawęczyn (znak: ZI.7331/04/2010);

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Kopie uprawnień zawodowych projektantów i zaświadczeń przynależności do izby;

- Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami;

B.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIAŁKI NR EW. 76/2, 77/2 i 77/3, POŁOŻONE W NOWYM KAWĘCZYNIE

96-115 NOWY KAWĘCZYN, POW. SKIERNIEWICKI.

PRZEDMIOT INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA

DOBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

ORAZ

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				1:500

- Opis techniczny.

1.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Działki o nr 76/2, 77/2 i 77/3 są zabudowane i uzbrojone.

Na terenie podlegającym opracowaniu znajdują się: istniejący budynek ochotniczej straży pożarnej do planowanej przebudowy, dobudowy schodów oraz zmiany sposobu użytkowania, a także istniejące uzbrojenie działki: zbiornik bezodpływowy na ścieki, przyłącze energii elektrycznej oraz przyłącze wody. Budynek OSP zlokalizowany jest w centralnej części terenu, leży na działkach 76/2 i 77/2 i w odległości ok. 6,00m od granicy z działką nr 77/3.

Posesja posiada istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej oraz utwardzony plac komunikacji kołowej i pieszej.

1.2. Projektowane zagospodarowanie działki:

Projektuje się przebudowę, dobudowę schodów zewnętrznych oraz zmianę sposobu użytkowania budynku ochotniczej straży pożarnej na budynek użyteczności publicznej. Ze względu na dostosowanie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych do przepisów rozporządzenia WT 2008 przewiduje się również termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu.

Zaprojektowano również betonowe utwardzenie wokół budynku, a także dodatkowy daszek zewnętrzny nad wejściem bocznym do biblioteki i świetlicy. Planuje się powiększenie powierzchni utwardzonej dla komunikacji kołowej oraz wykonanie dziesięciu miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej).

Dla obsługi budynku użyteczności publicznej oraz OSP wykorzystane będzie istniejące przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki oraz energii elektrycznej, przy czym ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na moc, konieczne będzie zrealizowanie nowego przyłącza energii elektrycznej (wg opracowania branży elektrycznej).

1.3. Dojazdy do budynku.

Dojazd do budynku zrealizowany jest za pomocą istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej. Istniejący zjazd ma parametry wystarczające dla zjazdu publicznego.

1.4. Wejścia do budynku.

Pozostawia się istniejące wejścia do budynku od strony południowej (wejście główne i wejście boczne do poszerzenia) oraz od strony północnej (wejście pod klatką schodową i przesunięte wejście do kotłowni). Ponadto zachowuje się istniejące wjazdy do garaży OSP (wjazdy od strony południowej do poszerzenia). Dodatkowo wyjście na zewnątrz budynku projektowanymi zewnętrznymi schodami z Sali konferencyjnej na piętrze (wyjście ewakuacyjne).

1.5. Uzbrojenie terenu.

Działka jest uzbrojona. Nie przewiduje się budowy nowych przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja technologiczna z pomieszczeń kuchni na piętrze włączona zostanie do kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejącego zbiornika na ścieki, poprzez projektowany separator zlokalizowany wewnątrz budynku (wg branży sanitarnej).

Przewiduje się w przyszłości nowe przyłącze energii elektrycznej - w gestii Zakładu Energetycznego, odrębnym opracowaniem.

1.6. Odprowadzenie wód deszczowych.

Wody deszczowe odprowadzone będą powierzchniowo na tereny zielone wokół budynku, na dotychczasowych zasadach.

1.7. Usuwanie odpadków.

Śmieci usuwane będą na dotychczasowych zasadach i odbierane przez wyspecjalizowane ekipy na lokalnych ustalonych warunkach.

Zestawienie powierzchni - bilans terenu:

# BILANS TERENU:

Powierzchnia przyjętego opracowania:			3.107,00m2

Powierzchnia zabudowy istniejącej:					       422,70m2

Powierzchnia zabudowy nowo projektowanej:			         44,30m2

Powierzchnia zabudowy łącznie:				   467,00m2

Powierzchnia komunikacji (utwardzona) istniejącej:			       414,80m2

Powierzchnia komunikacji (utwardzona) projektowanej:			       182,20m2

Powierzchnia komunikacji (ażurowa) projektowanej:			       227,00m2

Powierzchnia komunikacji łącznie:				   824,00m2

Powierzchnia terenów zielonych:				1.816,00m2

Opis wykonała:

arch. Małgorzata Przygucka

Sprawdzenie:

C.	INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO

1. OPIS TECHNICZNY

2. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- INWENTARYZACJA. RZUT PRZYZIEMIA			1:50

- INWENTARYZACJA. RZUT PIĘTRA				1:50

- INWENTARYZACJA. RZUT WIĘŹBY DACH. / DACHU	1:100

- INWENTARYZACJA. PRZEKRÓJ PRZEZ BUDYNEK	1:50

- INWENTARYZACJA. ELEWACJE: S i N			1:100

- INWENTARYZACJA. ELEWACJE: E i W			1:100

1. OPIS TECHNICZNY

Istniejący budynek ochotniczej straży pożarnej jest budynkiem dwukondygnacyjnym (parter i piętro), nie podpiwniczonym, na planie prostokąta. Wybudowany został w latach 70/80-tych XXw. metodą tradycyjną murowaną.

Budynek jest dostępny z poziomu terenu przyległego poprzez wejście główne i boczne.

Ściany zewnętrzne z pustaka gazobetonowego, bez docieplenia. Grubość murów ok. 42-52cm. Mury są w dobrym stanie technicznym, bez rys i spękań.

Ściany wewnętrzne z pustaka lub cegły pełnej. Na ścianach wewnętrznych tynki cementowo – wapienne i w zaznaczonych miejscach lamperia z okładziny pcv (na parterze) lub boazerii drewnianej (na piętrze). Ściany w dobrym stanie technicznym.

Strop istniejący żelbetowy gęstożebrowy, nad pomieszczeniami osp najprawdopodobniej TERIVA o gr. 33cm, nad pozostałą częścią budynku strop na belkach stalowych, gr. ok. 25cm. Stropy w dobrym stanie technicznym, bez ugięć i spękań.

Podłogi piętra drewniane na legarach, o wysokości warstw od 8cm do 12cm. Podłogi parteru miejscami wykończone płytkami gresu, miejscami ułożone lastriko, w pozostałych pomieszczeniach posadzki betonowe, częściowo ułożona wykładzina pcv. Jedno pomieszczenie na parterze jest w stanie surowym zamkniętym, bez wykonanych podłóg, tynków i obróbek otworów okiennych i drzwiowych.

Dach istniejący dwuspadowy, kryty eternitem (płyty azbestowo - cementowe). Konstrukcję nośną stanowią wiązary kratowe stalowe, z kształtowników zimno giętych L50x50x4. Rozstaw co ok. 3,00m. Dźwigary spięte są ściągami poprzecznymi, a ponadto wykonano płatwie w pasie górnym i dolnym, służące dodatkowo jako konstrukcja dla montażu warstw izolacyjnych i pokrycia dachowego. Poszczególne warstwy dachowe są częściowo lub całkowicie zużyte i wymagają wymiany na nowe warstwy (izolacja termiczna i przeciwwilgociowa oraz przekrycie dachowe i warstwy sufitu podwieszonego). Zdjęty eternit należy przeznaczyć do utylizacji poprzez wyspecjalizowaną firmę.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, stwierdza się liczne ubytki i nieszczelności. Wewnętrzne drzwi drewniane płytowe, w dobrym stanie technicznym, jednakże ich gabaryty nie spełniają wymagań dla drzwi do pomieszczeń użytkowych w budynkach użyteczności publicznej. Stolarkę okienną i drzwiową przewiduje się do wymiany.

Aktualnie w budynku znajdują się i funkcjonują instalacje: elektryczne, wody zimnej z miejscowym podgrzaniem podgrzewaczami elektrycznymi, oraz kanalizacji sanitarnej. Wentylacja w budynku grawitacyjna, z miejscowym wyprowadzeniem przewodów kanałami typu „zetka”. Brak instalacji grzewczych. Istniejące instalacje wymagają przebudowy i renowacji oraz dostosowania do obowiązujących przepisów.

Zestawienia poszczególnych parametrów i pomieszczeń w budynku przedstawione są w tabeli na końcu rozdziału.

2. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM

## OBIEKT:			BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W NOWYM KAWĘCZYNIE

## LOKALIZACJA:		Działki nr ew. 76/2, 77/2 i 77/3,

96-115 Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki.

## INWESTOR:			Gmina Nowy Kawęczyn

reprezentowana przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

siedziba:

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

96 – 115 Nowy Kawęczyn 32;

Oceny stanu technicznego dokonano na podstawie szczegółowych oględzin poszczególnych dostępnych elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanych odkrywek dachu i stropów oraz zgodności z obowiązującymi w czasie jego budowy przepisami, tj. prawa budowlanego i wykonawczymi w zakresie lokalizacji budynku, zapewnienia wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

Oceny dokonano w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z 2006r – tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zmianami z dn. 7 kwietnia 2004r – Dz.U. nr 109, poz. 1156);

Inwentaryzowane pomieszczenia należą do budynku użytkowanego jako siedziba ochotniczej straży pożarnej (funkcja podstawowa) oraz sporadycznie wykorzystywanego dla potrzeb gminy (sale na parterze i piętrze). Istniejący budynek jest dwukondygnacyjny (parter i piętro), nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym, krytym eternitem (płyty azbestowo – cementowe). Budynek został wybudowany najprawdopodobniej w latach 70/80-tych XXw, w konstrukcji tradycyjnej murowanej.

Przedmiotowy budynek przeznaczony jest do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, polegającego na przystosowaniu istniejących pomieszczeń i wydzieleniu nowych dla potrzeb organizowania szkoleń, konferencji z zapleczem cateringowym (wydarzenia o charakterze sporadycznym i sezonowym), a także w celu zorganizowania świetlicy z biblioteką, funkcjonujących w systemie ciągłym. W części zajmowanej dotychczas przez ochotniczą straż pożarną pozostawia się obecną funkcję, przystosowując jednakże istniejące pomieszczenia do obowiązujących przepisów.

Zewnętrzne gabaryty inwentaryzowanego budynku wynoszą 37,61m x 11,24m.

Wysokość inwentaryzowanych pomieszczeń parteru w świetle wynosi ok. 4,18m, przy czym w zaznaczonych pomieszczeniach parteru wykonane są sufity podwieszone z paneli pcv, na wysokości ok. 2,67m i 3,14m, a na piętrze sufity podwieszone z boazerii drewnianej, na wysokości 3,20m i 3,35m. Budynek posiada murowane kominy wentylacji grawitacyjnej - do remontu, a także kanały wentylacji grawitacyjnej typu „zetka” w zaznaczonych miejscach, często nie spełniające wymagań określonych przepisami.

Usytuowanie budynku zapewnia dostęp światła dziennego do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Omawiany budynek posadowiony jest na fundamentach betonowych lub z cegły pełnej, poniżej głębokości przemarzania. Fundamenty w stanie technicznym dobrym.

Ściany nadziemia wymurowano z pustaka gazobetonowego, gr. ok. 42 - 52cm, bez ocieplenia i tynków zewnętrznych. Ściana zewnętrzna nie spełnia wymagań izolacyjności cieplnej dla przegród budowlanych wg WT 2008.

W budynku wykonano stropy żelbetowe gęstożebrowe, nad pomieszczeniami osp najprawdopodobniej TERIVA o gr. 33cm, nad pozostałą częścią budynku strop na belkach stalowych, gr. ok. 25cm. Stropy w dobrym stanie technicznym, bez ugięć i spękań.

Dach istniejący dwuspadowy, kryty eternitem. Konstrukcję nośną stanowią stalowe dźwigary kratowe, w zadowalającym stanie technicznym. Poszczególne warstwy dachowe są częściowo lub całkowicie zużyte i wymagają wymiany na nowe warstwy (izolacja termiczna i przeciwwilgociowa oraz przekrycie dachowe i warstwy sufitu podwieszonego). Pokrycie z eternitu jest miejscami zniszczone i nieszczelne, poza tym obowiązujące przepisy nie zezwalają na wykonywanie i użytkowanie tego rodzaju pokrycia dachowego. Zdjęty eternit należy przeznaczyć do utylizacji poprzez wyspecjalizowaną firmę.

Posadzka na gruncie betonowa, miejscami wykończona płytkami gresu lub lastriko, w wielu miejscach spękana i wykruszona. W oznaczonym pomieszczeniu nie wykonano posadzki na gruncie. Posadzki parteru bez ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowej, do częściowej wymiany.

Posadzka schodów wewnętrznych wykończona płytami lastriko. Ze względu na znaczne zużycie stopni klatki schodowej, a także ich nieprzepisowe gabaryty, przewiduje się kompleksowy remont klatki schodowej, z miejscowymi skuciami lub nadlaniami stopni (dodatkowo należy wykonać jeden stopień na początku pierwszego biegu) i wykończeniem gresem antypoślizgowym.

Posadzki piętra drewniane na legarach, ze względu na planowaną funkcję pomieszczeń posadzki przeznacza się do demontażu i wykonania zgodnie z projektem.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Brak instalacji grzewczej i prawidłowo działającej wentylacyjnej. Wszystkie instalacje do remontu lub przebudowy. Instalacje grzewcze i wentylacyjne nowo projektowane.

W wyniku dokładnych oględzin stwierdzono miejscami nieznaczne zużycie elementów konstrukcyjnych budynku.

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, miejscowo przeznaczona jest do rozbiórki, rozkucia, ew. do wzmocnienia lub przemurowania, z zastosowaniem nowych elementów budowlanych, wg rysunków projektowych.

Na fundamentach nie stwierdzono pęknięć ani zarysowań.

Na ścianach zewnętrznych i stropach j.w.

Przegrody pionowe i poziome nie zapewniają wymaganej izolacyjności cieplnej – należy wykonać nową izolację termiczną i przeciwwilgociową.

Instalacje w inwentaryzowanych pomieszczeniach wymagać będą remontu lub całkowitej wymiany i adaptacji do planowanej funkcji. Instalacja grzewcza oraz wentylacji mechanicznej (klimatyzacji) jako nowo projektowane.

Budynek jest w ogólnym dobrym stanie technicznym. Dalsze jego funkcjonowanie po adaptacji do przewidzianej projektem funkcji będzie możliwe jedynie po przeprowadzeniu wskazanych prac remontowo – budowlanych, zgodnie z dalszą dokumentacją projektową.

Obiekt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i mienia i może być poddany planowanym pracom budowlanym.

Sprawdzający:								 Opis wykonali:

mgr inż. Jan Kłos

mgr inż. arch. Małgorzata Przygucka

D.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. OPIS TECHNICZNY Z INFORMACJĄ BIOZ

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- RZUT PRZYZIEMIA						1:50

- RZUT PIĘTRA							1:50

- RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ / DACHU			1:100

- PRZEKRÓJ AA							1:50

- PRZEKRÓJ BB							1:50

- PRZEKRÓJ CC							1:50

- ELEWACJE: S i N							1:100

- ELEWACJE: E i W						1:100

- WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		1:100

1.	OPIS  TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE, PROGRAM UŻYTKOWY:

-	Przebudowa, dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania

budynku ochotniczej straży pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym

Kawęczynie,

Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony;

-	Lokalizacja: działki nr ew. 76/2, 77/2 i 77/3,

gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki;

-	Inwestor: Gmina Nowy Kawęczyn, 96 – 115 Nowy Kawęczyn 32;

-	Ilość kondygnacji nadziemnych 2: parter, piętro;

-	Dach dwuspadowy, kąt nachylenia 16,5° (30%);

-	Program funkcjonalny przewiduje użytkowanie budynku jako:

siedzibę ochotniczej straży pożarnej, świetlicę z biblioteką, salę konferencyjno –

szkoleniową z zapleczem gastronomii na bazie cateringu, salę klubową;

-	Układ funkcjonalny pomieszczeń: wg rzutów poszczególnych kondygnacji;

- PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:

Powierzchnia zabudowy istniejącej					422,70m2

Powierzchnia zabudowy nowo projektowanej			  44,30m2

Powierzchnia zabudowy łącznie					467,00m2

Powierzchnia użytkowa istniejąca					729,50m2

Powierzchnia użytkowa nowo projektowana			 -  8,60m2

Powierzchnia użytkowa łącznie					720,90m2

Powierzchnia całkowita istniejąca					845,40m2

Powierzchnia całkowita nowo projektowana			  62,10m2

Powierzchnia całkowita łącznie					907,50m2

Kubatura istniejąca							3.910,00m3

Kubatura nowo projektowana						   246,40m3

Kubatura łącznie							4.156,40m3

Wysokość budynku							  10,125m

Rzędna „0” budynku ok.					        +138,00mnpm

- WARUNKI LOKALIZACYJNE:

- Poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów i min. 1,5m poniżej poziomu podłogi na parterze;

- Głębokość przemarzania gruntu hz=1,0m;

- Według oceny przeprowadzonej po dokonaniu odkrywek, grunty pod budynkiem nadają się do bezpośredniego posadowienia i stanowią dobre podłoże gruntowe.

- Ustalono pierwszą kategorię geotechniczną obiektu;

- Obciążenie śniegiem – strefa I, obciążenie wiatrem – strefa I;

- DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE:

- KONSTRUKCJA

- tradycyjna, murowana, istniejący strop żelbetowy gęstożebrowy Teriva gr. 33cm i strop na belkach stalowych, gr. 25cm. Dach z wiązarów kratowych stalowych, z kształtowników zimno giętych L50x50x4. Rozstaw co ok. 3,00m.

- FUNDAMENTY

- Istniejące fundamenty budynku należy zabezpieczyć poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej we wszystkich dostępnych i możliwych miejscach.

Fundamenty nowo projektowane:

- Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, wylewane z betonu żwirowego klasy C16/20 (B20), zbrojone stalą A-III, 34GS wysokość St0;

wysokość 40cm, szer. wewnętrzna 50 i 60cm;

- Stopy fundamentowe: 60x60cm i 40x40cm;

- Podbeton B10, gr. 10cm;

- Pod fundamentami wykonać izolację poziomą z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku, boczne powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem smarować dwukrotnie Abizolem R+P;

- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych fundamentowych gr. 24cm,

3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE:

- Wskazane nadproża okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych istniejących należy rozebrać (wykuć) lub pozostawić (dla otworów okiennych i drzwiowych obniżanych w stosunku do istniejących). Nowe nadproża w ścianach istniejących należy wykonać jako 2 x INP 140-240, o wskazanej na rysunkach długości. Zaznaczone fragmenty murów zewnętrznych i wewnętrznych przeznacza się do rozbiórki lub zamurowania. Ścianę zewnętrzną na szerokości spocznika klatki schodowej należy rozkuć na głębokość 16cm i wysokość minimum 2,20m, w celu poszerzenia tegoż spocznika do wymaganej przepisami szerokości ewakuacyjnej 1,50m. Przed podjęciem rozkucia należy wykonać nowe nadproże na całej szerokości spocznika, jako 2 x INP 220, L=4,40m. Wieniec stropowy istniejący, przechodzący przez miejsce rozkucia, przeznacza się do wycięcia. Przebicia w ścianach wynikające z konieczności przejść instalacyjnych zawierają projekty instalacyjne.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 (np. Termo Organika „w kropki”), λ=0,038, gr. 18cm, tynk cienkowarstwowy;

- Współczynnik przenikania ciepła Uk=0,26W/m2K (U=0,16W/m2K);

4.	ŚCIANY NOWO PROJEKTOWANE:

- Konstrukcyjne: cegła wapienno – piaskowa typu SILKA gr. 24cm (ściany kotłowni i składu opału) lub inny pustak gazobetonowy gr. 24cm (pozostałe). Ściana zewnętrznej klatki schodowej j.w., wzmocniona rdzeniami żelbetowymi w zaznaczonych miejscach;

- Ściany oddzielenia pożarowego: cegła wapienno – piaskowa typu SILKA gr. 24cm i gr. 15cm;

- Ściany działowe: parteru gr. 12cm z płyty gk na ruszcie systemowym, wypełnione wełną mineralną (np. ROCKWOOL) gr. 12cm;

piętra: gr. 12cm z płyty gk na ruszcie systemowym, wypełnione wełną mineralną (np. ROCKWOOL) gr. 12 i 15cm. Ściany chłodni dodatkowo od wewnątrz obite blachą powlekaną z atestem do kontaktu z żywnością;

- wszelkie zamurowania istniejących otworów, wskazane w projekcie, należy wykonać z pustaka gazobetonowego;

5. KOMINY:

- Istniejące kominy wentylacyjne murowane do zachowania, kanały wentylacyjne do udrożnienia, zniszczone fragmenty kominów do przemurowania i otynkowania;

- Przewody wentylacyjne:

istniejące typu „zetka” do częściowego wykorzystania po uprzednim sprawdzeniu drożności i ciągu, wskazane otwory do zaślepienia;

nowo projektowane przewody z pomieszczeń parteru – poprowadzone kanałami wentylacyjnymi na zewnątrz budynku i wyprowadzone ponad dach, zgodnie z opisami na rysunkach;

nowo projektowane przewody z pomieszczeń piętra – poprowadzone kanałami wentylacyjnymi z rury Spiro i wyprowadzone ponad dach. Na przewodach wentylacyjnych z rur stalowych stosować odstojniki wody. W łazienkach i pomieszczeniach ciemnych wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem osiowym nakładanym na otwór wentylacyjny, uruchamianym poprzez włącznik światła;

- Dostęp do kominów: poprzez wyjście na dach z komunikacji ogólnej na piętrze;

6. STROPY:

- Istniejące stropy zachowuje się. Pod nowo projektowaną ścianę oddzielenia pożarowego na piętrze (z cegły wapienno – piaskowej typu SILKA gr. 15cm) projektuje się miejscowe wzmocnienie w postaci 2 x INP 240, L=5,40m;

- Wszystkie warstwy posadzkowe do wymiany, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach;

7. NADPROŻA:

- Nad otworami drzwiowymi ścian nowo projektowanych należy zastosować nadproża prefabrykowane typu L19. Pozostałe nadproża wg opisu w pkt 3.;

8. SCHODY:

- Schody wewnętrzne żelbetowe należy dostosować do obowiązujących przepisami wymagań. Obecnie posadzka z lastriko jest w znacznym stopniu zużyta (wytarcia powierzchni, które spowodowały spadki powierzchni poziomych stopni), ponadto stopnie mają nierówne wysokości, często nie odpowiadające obowiązującym przepisom.

Projektuje się wylanie dodatkowego stopnia na początku pierwszego biegu klatki schodowej i wyrównanie każdego kolejnego stopnia poprzez podkucie jego części lub nadlanie warstwy betonu, zgodnie z rysunkiem przekroju AA. Jako wykończenie posadzki przewiduje się płytki gresu antypoślizgowego.

Spocznik międzykondygnacyjny należy nadlać za pomocą warstwy betonu i wykończyć płytkami j.w.

Ze względu na zbyt małą szerokość spocznika w jednym miejscu (wystający stopień drugiego biegu klatki schodowej) i konieczność jego dostosowania do obowiązujących przepisów, zaprojektowano miejscowe poszerzenie spocznika poprzez rozkucie i wyburzenie ściany zewnętrznej na całej szerokości spocznika klatki schodowej. Rozkucie należy wykonać na głębokość 16cm i wysokość minimum 2,20m (wg rysunku projektowego), w celu poszerzenia do wymaganej przepisami szerokości ewakuacyjnej 1,50m. Przed podjęciem rozkucia należy wykonać nowe nadproże na całej szerokości spocznika, jako 2 x INP 220, L=4,40m. Wieniec stropowy istniejący, przechodzący przez miejsce rozkucia, przeznacza się do wycięcia. Otwory okienne półpiętra zachowuje się, przy czym zmniejszeniu ulegają gabaryty okien (wg rysunków).

- Klatka schodowa zewnętrzna zaprojektowana została jako droga ewakuacji z Sali konferencyjnej na piętrze. Schody zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne wylewane, wg rysunku branży konstrukcyjnej. Od strony zewnętrznej biegów schodowych i spoczników konstrukcję wsporczo – osłonową stanowić będzie wymurowana ściana z pustaka gazobetonowego, gr. 24cm, usztywniona rdzeniami żelbetowymi 25x24cm w zaznaczonych miejscach. Schody zewnętrzne nie mają swojego oparcia na istniejącym budynku, w tym celu przewiduje się słupy żelbetowe monolityczne, wylewane w szalunkach, w rozstawie jak na rysunkach. Połączenie słupów ze ścianą nowo projektowaną odbędzie się za pomocą żelbetowych belek B1, wg opisu i rys. konstrukcji.

Schody zewnętrzne trójbiegowe, wykończone gresem antypoślizgowym mrozoodpornym. Przewiduje się lekkie zadaszenie schodów zewnętrznych, wykonane z płyty poliwęglanowej na wsporczej konstrukcji stalowej (słupy i rygle), z mocowaniem do ściany budynku istniejącego za pomocą profili stalowych. Balustrady klatki schodowej stalowe.

9. BALKONY:

- Istniejący balkon od strony południowej (płyta balkonowa ze spadkiem, gr. 25-23cm) należy po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków docieplić za pomocą styroduru XPS dookoła płyty (poszczególne grubości docieplenia wg rysunków). Na płycie wykonać kolejno warstwy zgodne z rysunkiem (przekrój BB). Należy wymienić istniejące balustrady na stalowe, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg opisu poniżej.

10. BALUSTRADY:

- balkonowe i na schodach zewnętrznych – wymienione lub nowo projektowane, stalowe,  o wysokości min. 1,10m – z wypełnieniem płaszczyzn przy maksymalnym prześwicie pomiędzy prętami / elementami 0,2m, zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób;

- na klatce schodowej wewnętrznej stalowe balustrady przyścienne, po obu stronach biegów klatki schodowej. Szerokość biegu klatki schodowej w świetle balustrad należy zachować min. 1,40m;

11. DACH:

- dwuspadowy, kąt nachylenia połaci 16,5° (30%);

- Konstrukcja: istniejące stalowe wiązary kratowe w rozstawie co ok. 3,00m, z kształtowników zimno giętych L50x50x4. Ze względu na niewystarczającą nośność dźwigara (po dokonanych obliczeniach przy założeniu nowych projektowanych obciążeń stałych oraz normowych obciążeń śniegiem i wiatrem) projektuje się jego przebudowę zgodnie z projektem konstrukcji (wzmocnienie pasa górnego poprzez wykonanie go jako dwa kątowniki równoramienne walcowane 60x60x6 oraz wymiana środkowych krzyżulców na nowe, wykonane z kątownika walcowanego 60x60x6);

- Krycie: blacha dachówkowa w kolorze ceglastoczerwonym lub grafitowym, warstwy dachowe zgodnie z rysunkami przekrojów AA, BB i CC;

- Współczynnik przenikania ciepła dla dachu wynosi Uk<0,25 W/m2K;

12. IZOLACJE:

PRZECIWWILGOCIOWA:

Izolację przeciwwilgociową należy przystosować do istniejących warunków wilgotnościowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntów mało wilgotnych przyjęto:

- pozioma ścian fundamentowych i podłóg na gruncie: 2x papa termozgrzewalna, izolację poziomą wyprowadzić po zewnętrznej stronie ściany na wysokość min. 35cm;

- pionowa ścian fundamentowych: obustronnie Abizol R+P (do stosowania pod styropian) lub folia fundamentowa;

- balkonu – papa termozgrzewalna na papie podkładowej;

TERMICZNA:

- dach: wełna mineralna (np. ROCKWOOL), gr. 22cm;

- ściany zewnętrzne: styropian EPS 70 (np. Termo Organika „w kropki”) gr. 18cm, zamiennie wełna mineralna (np. ROCKWOOL) gr. 18cm, pasem o szer. 2,00m na granicy stref pożarowych ZLI i ZLIII w pionie i poziomie oraz wzdłuż zewnętrznych schodów ewakuacyjnych ze strefy ZLI;

- podłogi na gruncie: styropian twardy EPS 100 (np. Termo Organika „w kropki”), gr.12cm;

- ściany fundamentowe istniejące: styropian EPS 70 j.w. gr.10cm w miejscach możliwych do wykonania – na głębokość ok. 60cm;

- balkon: styrodur XPS (np. Termo Organika „w kropki”), gr. 6 i 8cm;

AKUSTYCZNA:

- w stropie między parterem i poddaszem: styropian twardy gr. 2-4cm;

- w ścianach działowych z płyt gk: wełna mineralna (np. ROCKWOOL), gr. 12 i 15cm;

PAROPRZEPUSZCZALNA:

- nad dźwigarami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności;

PAROSZCZELNA:

- folia polietylenowa w dachu oraz w stropach nad parterem i poddaszem;

13.	 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:

- PODŁOGI I POSADZKI:

- Pomieszczenia na parterze: projektuje się wymianę posadzek we wskazanych pomieszczeniach (oznaczenie na rysunkach jako „proj.”) lub uzupełnienie istniejących po wykonaniu rozkuć w związku z przeprowadzeniem nowych instalacji;

- We wskazanych pomieszczeniach na parterze należy wykonać od początku wszystkie warstwy podłogowe, zgodnie z rysunkiem przekroju CC (obecnie w pomieszczeniach tych nie ma wykonanych podłóg – pomieszczenia w stanie surowym zamkniętym);

- Pomieszczenia na piętrze: istniejące podłogi drewniane przeznacza się do likwidacji. Projektuje się wykonanie nowych podłóg w układzie warstw pokazanym na rysunkach. Posadzki z płytek gresu antypoślizgowego. Różnicę poziomów pomiędzy posadzkami piętra należy wykonać jako pochylnię, ze spadkiem uzyskanym poprzez podlewkę z betonu. Różnicę poziomu posadzek należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2. TYNKI I OKŁADZINY:

- Ściany murowane i stropy: tynki cementowo – wapienne. Gładzie gipsowe na ścianach z płyty gk. W ciągach komunikacyjnych lamperie z tynków kamyczkowych (mozaikowych) do wysokości 1,50m;

- Łazienki i pomieszczenia sanitarno – gospod.: płytki ceramiczne do wys. min. 2,05m;

- Na piętrze wewnętrzna powierzchnia dachu (sufity): płyty gipsowo – kartonowe o zwiększonej ognioodporności (GKF) gr. 2 x 15mm na ruszcie metalowym, w łazience dodatkowo o zwiększonej wodoodporności (GKFI). Dla strefy ZL I należy uzyskać zabezpieczenie dla konstrukcji dachu REI60;

- Na parterze w oznaczonych pomieszczeniach wymiana sufitów podwieszonych na systemowe, np. ARMSTRONG;

- Istniejące sufity podwieszone należy sprawdzić pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi wymagań przeciwpożarowych dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. W przypadku stwierdzenia, iż okładzina sufitów podwieszonych może spowodować zagrożenie pożarowe (tj. wykonana jest z materiału palnego, zapalnego, kapiącego lub odpadającego pod wpływem ognia), należy przeznaczyć ją do demontażu i wymiany na okładzinę niepalną, niezapalną, niekapiącą i nieodpadającą pod wpływem ognia;

3. MALOWANIE:

- Farby emulsyjne;

4. STOLARKA WEWNĘTRZNA:

- Drewniana i stalowa wg wykazu;

14. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE:

- STOLARKA ZEWNĘTRZNA:

- Okna i drzwi wejściowe oraz balkonowe aluminium lub PCV, wg wykazu. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych, drzwi pomiędzy strefami ZL oraz wyjściowe z budynku – z samozamykaczem;

- Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K;

- Drzwi wejściowe od strony N do pomieszczeń technicznych stalowe, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U=2,4 W/m2K;

- Bramy do garaży OSP systemowe, segmentowe, podnoszone ręcznie lub automatycznie, wg wykazu;

2. TYNKI I OKŁADZINY

- Tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe;

- Opaska dookoła budynku z płyt chodnikowych, szerokość min. 50cm;

- Rynny i rury spustowe: system rynnowy z tworzywa sztucznego;

15. ELEWACJE:

- Tynk elewacyjny w kolorze jasnopiaskowym lub jasnożółtym (np. TERRANOVA 105D);

- Tynk elewacyjny w kolorze ciemnopiaskowym lub ciemnożółtym (TERRANOVA 105B);

- Efekt boniowania na elewacji południowej i ścianie schodów zewnętrznych wyrobić w tynku;

16. WENTYLACJA

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniach bez podwyższonych wymagań.

W pozostałych pomieszczeniach projektuje się wentylację mechaniczną i / lub klimatyzację, wg projektu branży sanitarnej.

17. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim, dwukondygnacyjnym nie podpiwniczonym. Ze względu na planowaną funkcję wyodrębnia się dwie strefy pożarowe: ZL I jako sala konferencyjno – szkoleniowa na piętrze oraz ZL III w pozostałej części budynku. Przewidziano także wydzielenie pożarowe pomieszczeń garażu ochotniczej straży pożarnej za pomocą drzwi EI30.

Ze względu na przyjęte kategorie zagrożenia ludzi i wyodrębnione strefy pożarowe poszczególne elementy budynku winny być wykonane w klasie C odporności ogniowej (dla strefy ZLI przyjęto klasę C jako dla budynku niskiego, dwukondygnacyjnego, z poziomem stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną na wysokości poniżej 9m nad poziomem terenu), zaś przegrody oddzielenia pożarowego w klasie B (warunek spełniony).

HYDRANTY WEWNĘTRZNE I PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY:

Dla strefy ZL I przyjmuje się jeden hydrant wewnętrzny Ø25 z wężem półsztywnym, zlokalizowany przy drzwiach wyjściowych z pomieszczenia na wewnętrzną klatkę schodową.

Przy rozmieszczaniu sprzętu gaśniczego w obiekcie (jedna jednostka środka gaśniczego o masie 2kg na każde 100m2 powierzchni użytkowej) w pomieszczeniach należy stosować następujące zasady:

- sprzęt powinien być umieszczany w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń;

- oznaczenie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z polskimi normami;

- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp szerokości co najmniej 1m;

- sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródła ciepła;

- odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m;

Obiekt należy wyposażyć w:

- dwie gaśnice o masie 2kg każda w strefie ZLI na piętrze;

- dwie gaśnice o masie 2kg każda w strefie ZLIII na piętrze;

- trzy gaśnice o masie 2kg każda w strefie ZLIII na parterze;

- dwie gaśnice o masie 2kg każda w strefie ZLIII (garaże OSP) na parterze;

Łącznie w obiekcie: 9 gaśnic o masie 2kg.

EWAKUACJA:

Warunki ewakuacji ze strefy ZL I zapewniają dwa wyjścia z pomieszczenia (na klatkę schodową wewnętrzną oraz na projektowane schody zewnętrzne – wyjście na zewnątrz budynku). Warunki ewakuacji ze strefy ZL III na piętrze oraz na parterze zostały zachowane.

HYDRANTY ZEWNĘTRZNE:

Do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjmuje się nowo projektowany hydrant zewnętrzny, którego lokalizację przewiduje się przy drodze publicznej wojewódzkiej (droga dojazdowa dla budynku), w odległości ok. 60m od przedmiotowego budynku. Kolejny hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości do 150m. Hydranty zewnętrzne nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania, jednakże ich wykonanie stanowi warunek dopuszczenia obiektu do użytkowania.

DROGA POŻAROWA:

Dojazd pożarowy (droga pożarowa) zapewniony jest istniejącym zjazdem z drogi publicznej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego) oraz projektowanym placem manewrowym w obrębie terenu inwestycji, o gabarytach 20x20m.

PONADTO:

Budynek należy wyposażyć w oświetlenie bezpieczeństwa (minimum na ciągach ewakuacyjnych nieoświetlonych światłem naturalnym) oraz p.pożarowy wyłącznik prądu.

Należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.

Obiekt należy oznakować znakami bezpieczeństwa.

18. DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budynku zapewniony został dostęp dla osób niepełnosprawnych.

- pomieszczenia parteru dostępne są z poziomu terenu przyległego, drzwi wejściowe bez progów;

- pomieszczenia piętra dostępne będą za pomocą schodołazu kroczącego (przyjęto schodołaz KSP YACK 912 z podjazdem);

- dla osób niepełnosprawnych przewiduje się sanitariat na parterze budynku.

19. INSTALACJE:

Według odrębnych opracowań zawartych odpowiednio w częściach G i H dokumentacji projektowej. Teren pod inwestycję jest uzbrojony.

1. WODOCIĄGOWA: woda z sieci wodociągowej, za pomocą istniejącego przyłącza.

2. KANALIZACYJNA I TECHNOLOGICZNA: odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego istniejącym przyłączem;

3. CENTRALNEGO OGRZEWANIA: przy zastosowaniu kotła olejowego, zgodnie z projektem branżowym;

4. ELEKTRYCZNA: zasilanie w energię elektryczną z istniejącego lub nowego przyłącza energii elektrycznej. Projektuje się instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych oraz zasilającą poszczególnych urządzeń wentylacyjno – grzewczych.

Dla budynku należy przewidzieć instalację telekomunikacyjną, a także instalację sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sprawdzający:									Opis wykonała:

arch. Małgorzata Przygucka