                                            KOSZTORYS  OFERTOWY 
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - otworu studziennego nr 2 (awaryjnego) systemem mechanicznym – udarowo, dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości TRZCIANNA – dz. ewid. nr 293/2, gmina Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki, woj. łódzkie. 

	Lp.
	Opis czynności i przedmiar robót
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.

netto
	Wartość netto

	I. Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem

	1.
	Urządzenie i likwidacja placu wiercenia- montaż 

i demontaż wiertnicy wraz z transportem na plac budowy 

i z powrotem, urządzeń i materiałów pomocniczych
	kpl.
	1
	   
	  

	2.
	Wiercenie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w kolum- nie rur Ø 20”(508mm), po zafiltrowaniu kolumna  usunięta z otworu.
	mb
	12
	
	

	3.
	Wiercenie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w kolum- nie rur Ø 18”(457mm), po zafiltrowaniu kolumna  usunięta z otworu.
	mb
	40
	
	

	4.
	Filtrowanie otworu z posadowieniem filtra szczelinowego PVC Ø 280 mm z rurą nadfiltrową Ø 315mm,  na głębokości 51,0 m p.p. terenu, z wykonaniem obsypki filtracyjnej i uszczelki iłowej
	mb
	51
	     
	  

	                                                                                                                          Razem I:
	

	II. Prace pomocnicze

	1.
	Pompowanie próbne (oczyszczające i pomiarowe)
	h
	57
	        
	  

	2.
	Montaż i demontaż rurociągu odprowadzającego wodę

z pompowania próbnego 
	kpl
	1
	  
	  

	3.
	Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu
	h
	24
	       
	

	4.
	Analizy: fizyko-chemiczna i bakteriologiczna prób wody
	kpl
	1
	      
	     

	5.
	Stabilizacja lustra wody po pompowaniach
	h
	36
	        
	     

	6.
	Prace geodezyjne
	kpl
	1
	      
	     

	                                                                                                                                                    Razem II:
	  

	III. Materiały 

	  1.
	Rura podfiltrowa PVC Ø 280 mm; grub. min. ścianki        10,7 mm
	  mb
	     4
	
	

	  3.
	Denko nakręcane PVC Ø 280 mm,
	szt.
	1
	         
	

	  4.
	Część czynna PVC Ø 280 mm; grub. min. ścianki 10,7 mm szczelina 0,75mm, 
	mb
	16
	
	

	  5.
	Redukcja PVC Ø 280/315 mm
	szt.
	1
	       
	     

	  7.
	Rura nadfiltrowa PVC Ø 280 mm; grub. ścianki min. 10,7 mm
	mb
	2
	       
	     

	  6.
	Rura nadfiltrowa PVC Ø 315 mm; grub. ścianki min. 12,1 mm
	mb
	28
	
	 

	  7.
	Prowadniki do rur PVC Ø 280 mm
	szt.
	7
	
	     

	  8.
	Prowadniki do rur PVC Ø 315 mm
	szt.
	7
	
	     

	  9.
	Żwir filtracyjny 1,4-2,0 mm  
	T
	6,0
	       
	  

	 10.
	Compactonit 
	Kg
	100
	
	     

	 11.
	Podchloryn sodu
	Kg
	 20
	
	

	                                                                                                                                                   Razem III:
	

	IV. Prace dokumentacyjne
	

	1. 
	 Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

 + nadzór geologiczny
	kpl
	1
	
	

	Razem IV:
	

	Razem netto I+II+III+ IV:
	 

	Podatek VAT 23 %
	 

	Razem I+II+III+ IV z podatkiem VAT
	 


Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………… .

UWAGA !
Przyjęte czasowe i cenowe normy jednostkowe uwzględniają pozostałe, nie wymienione w kosztorysie składniki cenotwórcze, takie jak: transport materiałów, drobne materiały użyte do wykonania otworu studziennego, przerwy technologiczne, inne podobne. Kosztorys uwzględnia całość robót koniecznych do wykonania kompletnego otworu studziennego  nr 2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego               w miejscowości TRZCIANNA, gm. Nowy Kawęczyn, ujętych  w projekcie robót  geologicznych.
…………………….., dnia ……..2017 r.                                                               ...............................................................................
                                                                                                                                      Sporządził (upoważniony przedst.. oferenta)
